牙科电动无油空压机技术参数

一、整体要求：采用碳素钢罐体，内涂纳米银离子抗菌涂层，高效抗菌达99.99%；选用纯铜无油压缩机、进口阀片、高耐磨密封材料和进口轴承；搭配自主研发超强净化干燥系统，确保稳定运行并提供高质量的洁净压缩空气。

- 二、性能特点：

1.▲无热吸附式干燥净化系统：气源露点-20℃，采用无热再生吸附干燥原理，有效维持高质量压缩空气。

2.▲罐体采用纳米银离子抗菌涂层，高效抗（细）菌达99.99%（提供第三方检测报告）。

3.铜芯电机，具有过热保护功能。

4.▲采用4气缸 V型机构压缩机产气，增强耐磨性，有效增加电机使用寿命。

5.散热风口设计：快速散热， 保障电机运行稳定。

6.▲智能驱动控制技术，电机专用保护控制模块，智能平衡机头工作时间。

7.碳素钢罐体，内部防锈处理，有效避免罐体内部锈蚀。

8.采用压力开关，罐体压力达到/减至规定压力，自动启停，高效便捷。

9.配备安全保护阀，过压自动泄气，保证安全性。

- 三、技术参数：

1.使用电源：AC 380 V/50 Hz

2.输入功率：≥3000W

3.额定排气量：≥335L/min（0.4MPa）

4.压力开关：0.55-0.8MPa

5.储气罐容积：≥120L

6.噪音：≤75dB

7.▲罐体内部银离子涂层：60-80μm

8.▲罐体内部抗（细）菌率：99.99%