手术动力系统技术参数

- 该产品适用于骨科、整形外科、耳鼻喉科中对生物体骨组织和软组织的钻孔、锯切处理。

- 产品由电源控制单元、电缆、输出机械力驱动的手机、刀具、附属附件部分组成。刀具由钻和锯组成，其中钻的规格至少包含：Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm，锯分为三种（选配），附件有脚踏开关和冷却注水系统组成。

- 手机径向圆跳动应不大于0.1mm;

- 钻头材质为不锈钢

- 钻头硬度应经热处理，硬度不小于650HV10

- 钻头削切刃头部直径Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm, 公差不大于0.2mm。

- 操作系统：单机双动力输出输出设置，一个液晶界面操作系统，一个手动控制无级调速系统；

- 主机可同时连接运行2把手机，两个系统互不干扰。

- 液晶界面操作系统：采用液晶触摸屏控制，能控制：转速、角度、旋转方向、毛囊计数、四大功能模式。

- 液晶屏显示4挡设定转速可选：最小8000r/min最大12000r/min

- 钻头4种往复旋转角度可选：最小180度最大540度

- 钻头旋转方向为：正传、反转、正反转交替转三种模式

- 提取毛囊自动计数；

- 手动旋转按钮调整转速系统：采用无极调速，自动计数