电子注射器技术参数

- 一、基本要求：

- 1.配套注射器配合使用，用于面部真皮层定量注射

- 2.设备具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，通过注射器底座推动注射器活寒将药物推出：

- 二、设备的性能指标

- 1.推进档位：≥5档可调

- 2.推进速度：1. 5mm-3. 5mm可调

- 3.注射模式：23种，具备自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式

- 4.通用注射器规格：24种，可通用1ml.2. 5ml、3ml、5ml规格注射器

- 5.针剂剂量：0. 8ml-5ml可调

- 6.注射间隔时间：0. 5s-38可调

- 7.最大负压强度：≤-75Kpa

- 8.负压档位：≥11档可调

- 9.注射次数：10-180可调

- 10.适配通用5pin、9pin型针头

- 11.单发剂量智能计算显示功能

- 12.具备常规设置参数记忆功能

- 13.自动定量注射功能

- 14.具备注射次数计数功能

- 15.具备自动报警装置

- 16.液晶触摸显示屏

- 17.全中文操作界面

- 18.后退值：固定值

- 三、设备配置：

- 1.主机 一台

- 2.手柄 一套

- 3.电源适配器 一套

- 4.脚踏开关 一套

- 5.接电线 一根

- 6.负压管和前置过滤器 一套