手术床技术参数

1、采用液压控制系统，噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折及刹车功能均采用电动液压驱动。

2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。

3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射 X光线的材料，满足医院临床摄片需要。

4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。

5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度 ABS 材料, 耐腐蚀、宜清洁。

6、配备电动液压刹车，手控器操作，移动灵活、固定牢稳。

7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用气弹簧助力，定位准确操作便力。

8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60 秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。

9、台面前、后倾最大角度：前倾≥30°、后倾≥30°

10、台面左、右倾最大角度：左倾≥20°、右倾≥20°

11、头板折转最大角度：上折≥30°、下折≥90°

12、腿板折转最大角度：上折≥10°、下折≥90°

13、背板折转最大角度：上折≥75°、下折≥30°

14、台面最大宽度： ≥520mm

15、台面长度：≥2100mm

16、台面最低高度≥650mm，升降行程≥300mm。

17、配置：单层搁手架 2 个、支身架 2 个、支肩架 2 个、腿托 2 个、L 型麻醉架 1 个、 缚身带 1 套、手控器 1 个。

手术床

（单台）基本配置清单

| 序号 | 配件名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 |  | 1 | 套 |
| 2 | 液压系统 |  | 1 | 套 |
| 3 | 床垫 |  | 1 | 套 |
| 4 | 内置腰桥 |  | 1 | 套 |
| 5 | 麻醉屏架 |  | 1 | 个 |
| 6 | 搁手板 |  | 2 | 个 |
| 7 | 托腿架 |  | 2 | 个 |
| 8 | 肩托 |  | 2 | 个 |
| 9 | 腰托 |  | 2 | 个 |
| 10 | 缚身带 |  | 1 | 套 |
| 11 | 手控器 |  | 1 | 个 |
| 12 | 电源线 |  | 1 | 套 |
| 13 | 产品合格证 |  | 1 | 份 |
| 14 | 产品说明书 |  | 1 | 份 |
| 15 |  | 平移系统 | 1 | 套 |
| 16 |  | 蓄电池 | 1 | 套 |
| 17 |  | 蹬足板 | 2 | 个 |
| 18 |  | 头部支架 | 1 | 套 |
| 19 |  | 骨科牵引架（落地式） | 1 | 套 |
| 20 |  | 骨科牵引架（悬空式） | 1 | 套 |