多功能产床技术参数

1、采用先进线性推杆，承重大，噪声低，安全可靠性高，全电动模式驱动，实现快速、智能、高精度，安全可靠；实现产床和检查床一体化需求；

2、具有手控器及脚踏控制器两个独立系统控制手术台动作。

3、可满足各种体位的调整，包括平卧位和头低足高位；

4、台面高度调节满足医生坐位和立位操作；

5、隐藏式辅助台，方便医护人员操作，内凹式设计，更方便近距离接触产妇，为护理提供便利。

6、三种不同的腿托和脚撑，为特殊患者提供便利；

7、和背垫一体的腰部支撑，为产妇提供了舒适的体位支撑。

8、搁手板同时可以外展，适用于放松体态；同样可以立起作为护栏使用；无需使用时，可以置于最低位，无需拆卸。

9、助产把手流线型设计，符合人体工程学手握，在无需使用时，只需前推收纳；

10、坐板可下倾，最低位时方便产妇上下；

11、配置易于操作的机械刹车，刹车时地脚与地面接触，保证手术台稳定可靠，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。

12、两个定向轮和两个万向轮，妇产床床移动和位置调整更便捷；

13、内置大容量蓄电池，可确保妇产床无间断工作，并且有电量不足警示功

能。

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体总长 | 1900±20mm |  |
| 2 | 床体宽度 | 700±15mm或850±15mm | 两种可选 |
| 3 | 升降高度 | 最低650±20mm；最高1000±20mm | 电动 |
| 4 | 辅助板长度 | 450±10mm |  |
| 5 | 前后倾斜角度 | 前倾角度≥25±2° 后倾角度≥15±2° | 电动 |
| 6 | 背板上折角度 | 0±2°—75±5° | 电动 |
| 7 | 额定承重 | 185Kg |  |
| 8 | 污物盆尺寸 | 500*300*200mm |  |
| 9 | 辅助板承重 | ≥20Kg |  |

（单台）基本配置清单

| 序号 | 配件名称 |  | 数量 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 床体（不锈钢底座护罩） |  | 1 |  | 套 |  |
| - 2 | 电机 |  | 3 |  | 套 |  |
| - 3 | 枕头 |  | 1 |  | 个 |  |
| - 4 | 床垫 |  | 1 |  | 套 |  |
| - 5 | 助产把手 |  | 2 |  | 个 |  |
| - 6 | 隐藏式辅助台 |  | 1 |  | 个 |  |
| - 7 | 搁手板 |  | 2 |  | 个 |  |
| - 8 | 托腿架 |  | 2 |  | 个 |  |
| - 9 | 脚蹬（气弹簧式） |  | 2 |  | 个 |  |
| - 10 | 防水罩 |  | 1 |  | 套 |  |
| - 11 | 脚控器 |  | 1 |  | 个 |  |
| - 12 | 手控器 |  | 1 |  | 个 |  |
| - 13 | 不锈钢污物盆 |  | 1 |  | 个 |  |
| - 14 | 蓄电池（选配） |  | 1 |  | 套 |  |
| - 15 | 电源线 |  | 1 |  | 套 |  |
| - 16 | 产品合格证 |  | 1 |  | 份 |  |
| - 17 | 产品说明书 |  | 1 |  | 份 |  |
| - 18 |  | 脚蹬（独立简易型） |  | 2 |  | 个 |
| - 19 |  | 床体（ABS底座护罩） |  | 1 |  | 套 |