强脉冲光与激光系统技术参数

一、技术参数需求

1、具备通用型IPL治疗手具；

2、IPL治疗手具波长：400-1200nm；

3、外置插拔滤光片技术，可搭配≥6个不同波长的外置实体滤光片；

4、具备双波段窄波技术：

1)用于治疗血管疾病波段：530nm-650nm&900nm-1200nm；

2)用于治疗痤疮波段：400nm-600nm&800nm-1200nm；

5.光子（IPL）治疗手具要求： 为了满足胶原蛋白更有效地吸收能量，所有光子治疗手具的波长覆盖范围必须达到1200nm，且波长不能超过1200nm；

6.先进的光子技术：“方形波”技术；

7、光子（IPL）手具的最高能量密度≥35J/c㎡；

8、脉宽：4-20ms，连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽；

9、具备脉冲延迟技术：5-150ms，连续可调；

10、脉冲方式：多个同步脉冲，可选择1-3个脉冲数；

11.频率：可达到1HZ；

12.光斑：≥两个光斑等；

13.冷却方式：持续蓝宝石接触式冷却；

14.基于WINDOWS操作系统的数据库功能；

15、配备外置冷却水罐；

二、配置需求

1、主机：1台

2、通用强脉冲光治疗头：1套

3、可更换滤光片：1套

4、可更换光斑：1套

5、IPL医生防护眼镜：1副

6、IPL患者防护眼镜：1副

7、推车1台

8、电源线

9、操作手册