高端监护仪技术参数

- 模块化插件式床边监护仪，主机插槽数≥4个。

- ≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280*800像素。

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 基本功能模块可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥6小时。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 有创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持选配旁流、主流和微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测。

- 支持选配麻醉深度BIS、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册。

- 支持选配PiCCO技术监测和FloTrac监测功能模块。

- 支持选配模块，可与主流品牌的麻醉机机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 具有图形化报警指示功能。

- 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变。

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDD认证