全数字彩色超声诊断系统

需求参数

- 产品名称：

全数字彩色超声诊断系统

- 设备主要用途：

主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介 入、神经、肌骨、经颅及其它等应用领域。

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，可上下、左右旋转。

  - 主机一体化高灵敏度彩色液晶触摸屏≥13英寸,  触摸屏可独立调整角度。

  - 控制面板可控制升降。

  - 主机标配可激活探头接口≥3个，大小一致，互通互用

  - 数字波束形成器

  - 多倍波束并行处理技术

  - 数字化动态聚焦

  - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit

  - 谐波成像

  - 一键优化

  - 解剖M型成像：≥3条取样线

  - TDI组织多普勒成像

  - 3D/4D成像

  - 频率复合成像

  - 二维角度独立偏转成像

  - 斑点噪音抑制：可调级别≥8

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 支持独立按键操作，支持二维和多普勒模式。

  - 数字放大，全屏放大

  - 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，穿刺引导线支持深度/长度标记，可调节位置及角度

  - 穿刺针增强技术，具备多个角度可选，提高穿刺的准确性

  - 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等

  - 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

    - 最大显示深度：≥42cm

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，以中英文显示，并非以图像脏器化形式显示，减少操作时的调节。

    - TGC: ≥8段

    - LGC: ≥8段

    - ▲动态范围: 20-300，可视可调

    - 增益调节：≥230

    - 伪彩图谱: ≥20种

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B+C

    - 彩色取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - PW最大速度: ≥4.5m/s（连续多普勒速度: ≥64m/s）

    - 最小速度: ≤2 mm /s（非噪声信号）

    - ▲ 取样容积： 0.5-40mm

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

- 测量/分析和报告

  - 常规测量软件包

    - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，最多可配置15个参数

  - 专科测量软件包，腹部、妇科、儿科、血管、心脏等等自动生成报告

    - 产科测量软件包 ≥4胞胎对比测量分析

    - IMT血管内中膜自动测量 ，具备前、后壁同屏独立测量显示

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

  - 最大存储帧数:B模式80000帧(幅)、Color模式30000 帧(幅) 、M  模式178秒、PW/CW模式220秒

  - 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行多种参数的调节

- 检查存储和管理

  - 硬盘≥512GB

  - 内置超声工作站

  - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

  - 多种图像格式传输：支持BMP、AVI、DCM、RAWDATA等格式输出，能够直接在普通PC 机上直接观看图像

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0

    - 支持存储，Worklist

  - 支持HDMI、S-video转接口输出

  - 主机内置USB接口≥5个

  - 支持无线WIFI功能

- 探头规格

  - 支持可选探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积探头等

  - 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥5段

  - 凸阵探头: 2.0-5.0 MHz

  - 线阵探头: 5.0-12.0 MHz

  - ▲腔内探头: 3.0-10.0 MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥200°

- 外设和附件

  - 支持主机一体化、可拆卸耦合剂加热器

  - 支持数字黑白、彩色、报告及视频打印机

  - 具备专业探头放置架≥5个（不包括耦合剂放置架）

- 配置要求：

1、主机 1套

2、腹部探头 1个

3、腔内探头 1个

4、高频探头 1个