胰岛素泵技术参数

1.操作界面	图标逐层菜单式

2.防水	：有(7级防水),IPX7,可防溅水和一过性浸水

3.电机：直流电机

4.屏幕显示：动画、图标、中文

5.储药器容量：3mL

6.胰岛素浓度：100U/ml

7.胰岛素输注精度：<±5%

8.装药自动定位读数功能：有

9.操作模式：≥4种

10.屏幕显示胰岛素余量：有

11.屏幕显示电池余量：有

12.屏幕显示基础曲线：有

13.基础率分段：24个时段

14.基础率输注最小时段	：60分钟

15.基础率输注方式：最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注

16.基础率设置范围和步长	0.0U/h-6.0U/h,0.1U增量

17.临时基础率调节方式：当前基础率倍率，0%-200%,以25%为步进量，9个设置比例，设置时间0-24h, 25个时间设置。

18.临基率范围	0%-200%(间隔25%)

19.大剂量设置范围	0.1U-87U

20.大剂量输注方式：正常波、双波、方波、大剂量向导

21.大剂量输注速度：约10U/分钟

22.大剂量设置增量：0.1U(0-10U),1U(10-87)

23.方波输注方式：有

24.双波输注方式：有

25.大剂量向导功能：有

26.预设餐前量：有

27.上次餐前量显示：有

28.日总量回顾：50次

29.基础率回顾：50次

30.大剂量回顾：5 0 次

31.排气回顾：50次(记录，时间，日期)

32.报警回顾：50次

33.自动报警功能显示：5项，无药量、低药量、低电量、日总限量、阻塞

34.储药器剩余量不足报警：剩余20U单位报警方式，间隔1分钟

35.无药量报警：5U剩余单位报警方式，间隔1分钟

36.报警方式：蜂鸣、震动报警

37.测血糖提示：有

38.电池	一节DC3.0V锂电池，市场可购买

39.内置时钟	24小时制(用户可调整时间，有备用电池)

40.安全防护设定	自动锁键功能；密码保护的医生模式(可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量)

41.保修期	5年

42.产品标准配置(附带的配件 及耗材)	胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件

43.分类	BF型设备(防电击保护)

44.最大工作电流	250mA

45.额定电压	3.0V

46.电流类型	直流

47.运行模式	连续运行

48存储温度范围	-20℃~+50℃

49.存储相对湿度	20%～93%

50.存储大气压力范围	50kPa～106kPa

51.体积	≤93mm×56mm×23mm

52.净重	≤85g

53.节电功能	系统睡眠

54.安全系统：日最大量限制、最大基础率限制、最大餐用量限制、低药量提示、无药量提示、输注堵塞提示、低电量提示

55.设备标签声明有效使用期限：≥10年

56.适用人群	：2岁以上糖尿病患者