防褥疮床垫技术参数

1、床垫长度：≥195cm

2、床垫宽度：83cm—91cm

- 床垫厚度：≥9cm

- 床垫重量：≥5KG

5、海绵密度：≥30Kg/m3

▲6、安全承重：≥300Kg。

▲7、表层垫罩：具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。

8、整体符合人体工程学设计，适应患者体型，最大程度上减少接触面的压力。

▲9、有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，睡眠更舒适，安全无噪声，

可延长翻身时间至 4 小时，有效减轻临床护理负担。

▲10、受压最大的肩部及臀部下方采用叠加凝胶材料的设计，承重安全有保证。

11、内部表层采用柔软的中反弹海绵材料，便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮。

12、适应多种床体位且最大程度上贴合床体，增加患者舒适度的同时提供压力重分布功能。

13、不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，降低压疮发生率。

14、翻身无噪声，对病房临床无影响。能提高睡眠质量，调节睡眠舒适度，可有效延长翻身时间、减少病人翻身次数。

▲15、内部采用三种不同硬度聚氨酯海绵，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮，有效防水防污，便于临床维护清理。

16、两侧加硬、中间软硬适中，防止床边跌落意外的产生。

▲17、内部采用硅胶技术。在人体受压最大的肩部及臀部下方位置采用叠加能在 -40 度至 200 度温度下物理性质无变化的硅胶材料，具有优异的体压分散性能，减少剪切力，防止肌肉、骨骼以及皮肤表层之间压力性溃疡的产生。

18、外罩多重缝合锁定，免提手设计。

19、外罩符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行清理。

20、外罩拉链部位采用防渗漏卷边缝合技术，有效防水、防污。

▲21、整体床垫可卷成直径 50-60CM 的圆形，在转运或病房转用过程中，携带轻便。