病人监护仪技术参数

1.模块化插件式监护仪，≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

2.≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素。

3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

4.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5.监护仪设计使用年限≥8年。

6.配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温参数监测。

7.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

8.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

12.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

13.具有图形化技术报警指示功能。

14.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

15.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。