纯水机技术参数

1.设备尺寸（长*宽*高）：≤0.57*0.6*1.85（尺寸单位：米）

2.产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016、《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310-2016 纯化水标准

3.产水量：≥200L/H(25℃水温)

4.离子去除率：≥95%

5.产水电导率：≤15us/cm（25℃）

6.细菌总数:≤10CFU/100mL

7.系统回收率:50%

8.工作方工：自动恒压直供

9.杀菌方式：臭氧

10.冲洗方式：自动冲洗

11.工作环境：5-40℃，相对湿度≤80%

12.工作电源：220V±10%，50-60HZ

13.控制方式：自动运行

14.水源要求：城市自来水，

15.功率：≥800W